| Оборудование и инструмент для автосервиса |  | www.tool-sto.ru info@tool-sto.ru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| тел. (495)7667225, (495) 733-9878, 8(985)766-7225 |  |  |  |

Гидравлический съемник ТТН-20 предназначен для ремонта и обслуживания подвески грузовых автомобилей и полуприцепов. Набор в сочетании гидравлический цилиндр  с насосом  ручным  гидравлическим используется для быстрой замены сайлентблоков подвесных систем. В условиях автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей. Благодаря мощности в 20 тонн и компактным размерам гидравлический цилиндр может легко служить для перепрессовки различных сайлентблоков, соединенных с натягом и установленных непосредственно на автомобиле.

Комплект поставки:

Насос гидравлический с ручным приводом и соединительным шлангом— 1 шт.
Гидроцилиндр одностороннего действия — 1 шт.
Адаптер оправок для выпрессовки сайлентблоков — 1 шт.
Адаптер универсальный (на гидроцилиндр) для запрессовки сайлентблоков — 1 шт.
Адаптер сменный для выпрессовки сайлентблоков М 16 — 1 шт.
Адаптер сменный для выпрессовки сайлентблоков М 24 — 3 шт.
Страховочная шайба на шток цилиндра М24 — 1 шт.
Страховочная шайба на шток цилиндра М16 — 1 шт.

Два комплекта оправок:

- оправка 60 х 50 х 110, шпилька М16 500мм, уплотнительная втулка
- оправка 80 х 70 х 113, шпилька М24 600мм, уплотнительная втулка

Технические характеристики:

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| давление в гидросистеме | бар. | 700 |
| производительность насоса | л/мин | 0.15-0.9 |
| емкость бака | л. | 1,6 |
| привод пневматический, управление ножной педалью |  |  |
| развиваемое усилие | т. | 20 |
| рабочий ход гидроцилиндра | мм. | 50 |
| размер упаковки | мм. | 400 х 350 х 750 |
| масса комплекта | кг. | 25 |